行星齿轮减速器Planetary Gearbox

56JX300K

Φ56行星减速器,允许转矩范围:3N.m〜30N.rn

| 内齿圈材料 Housing material | 金属Metal |
| --- | --- |
| 输出轴轴承形式 Bearing at output | 滚动轴承Ball bearings |
| 最大允许径向负载（离法兰12mm处） Max. Radial load（12mm from flange） | ≤200N |
| 最大允许轴向负载Max. shaft axial load | ≤100N |
| 径向间隙（测量点尽量接近法兰） Radial play of shaft （near to flange） | ≤0.04mm |
| 轴向间隙 Axial play of shaft | ≤0.3 mm |
| 背隙（无负载时）Backlash at no-load | ≤1.5° |
| 输出轴最大承受压入力 Shaft press fit force, max | ≤300N |

56mm Planetary Gearbox, Permissible Load Range: 3N.m〜30N.m

•外形尺寸Dimensions

•减速比参数 Gear Ratio Parameter

| 减速比Gear Ratio |  | L尺寸(mm) Dimension |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轴齿、起步结构 | 组合起步结构 |
| —级 Stage1 | 3.6 ~7.5 | 47 | 62 |
| 二级 Stage2 | 13 ~32 | 59 | 72 |
| 三级 Stage3 | 47 ~ 135 | 78 | 91 |
| 四级 Stage4 | 168 ~ 575 | 90 | 103 |

| 参数 Parameter |  | —级 Stage1 | 二级 Stage2 | 三级Stage3 | 四级Stage4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传动效率 | Transmission efficiency | 90% | 81% | 73% | 66% |
| 额定允许扭矩 | Rated tolerance torque | 3N.m | 12N.m | 20N.m | 30N.m |
| 瞬间允许扭矩 | Max momentary tolerance torque | 3倍额定扭矩 Three times of the rated torque |  |  |  |
| 工作温度 | Operating temperature | -10℃ ~ +80℃ |  |  |  |
| 使用相对湿度 | Operating ambient humidity | 20% ~ 85%RH |  |  |  |
| 推荐输入转速 | Recommend input speed | ≤4000rpm |  |  |  |
| 输入与输出转向 | Input and output direction | 同向 Same direction |  |  |  |

•电机配合方案 Motor matching scheme

|  |  |  | 模数 Module | 齿数 No.of teeth | —级 Stage1 | 二级 Stage2 | 三级 Stages | 四级 Stage4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.0 | 15 | 3.6 | 13 | 47 | 168 |
|  |  |  |  | 12 | 4.25 | 15 | 55 | 198 |
|  |  |  |  |  |  | 18 | 65 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  | 76 | 276 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 326 |
|  |  |  |  | 6 | 7.5 | 27 | 97 | 350 |
|  |  |  |  |  |  | 32 | 115 | 413 |
|  |  |  |  |  |  |  | 135 | 488 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 575 |

—A6—