永磁直流行星齿轮电机(内齿圈材质:金属)

PM DC Planetary Gear Motor (Ring Gear Material: Metal)

32JXE30K/28ZY47P(1)

Φ32行星减速器，允许转矩范围:0.3N.m~3.0N.m

32mm OD Planetary Gearbox,

Permissible Load Range:0.3N.m~3.0N.m

常规产品出轴直径Φ6,也可以配置直径Φ8的出轴。Standard output shaft OD 6mm, OD 8mm optional.

- 外形和安装尺寸Dimensions

- 电动机主要技术参数Motor Technical Data

| 电机型号 Type | 额定电压 Rated Voltage VDC | 空载转速 No-load Speed r/min | 空载电流 No-load current mA | 额定转速 Rated Speed r/min | 额定转矩 Rated torque mN.m | 输出功率 Output power W | 额定电流 Rated current mA | 堵转力矩 Stall torque mN.m | 堵转电流 Stall current A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28ZY47P-1265 | 12 | 6500 | 150 | 5290 | 7.6 | 4.2 | 530 | 23 | 1.6 |
| 28ZY47P-2465 | 24 | 6500 | 85 | 5250 | 7.3 | 4.0 | 250 | 23 | 0.8 |

- 齿轮减速电机主要技术参数Gear Motor Technical Data

配置28ZY47P-1265直流电机(28ZY47P-1265 DC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 35 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 254 | 354 | 495 | 596 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 减速器长度(L) Length(L) m | 25.7 | 25.7 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 |
| 空载转速 No-load speedr/min | 1756 | 1255 | 464 | 342 | 241 | 186 | 127 | 92 | 65 | 47 | 34 | 26 | 18 | 13 | 11 |
| 额定转速 Rated speedr/min | 1426 | 1021 | 378 | 278 | 196 | 151 | 104 | 75 | 53 | 38 | 28 | 21 | 15 | 11 | 8.9 |
| 额定转矩 Rated torqueN.m | 0.025 | 0.035 | 0.086 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.39 | 0.55 | 0.77 | 0.93 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 2.9 |
| 最大瞬间允许负载N.m Max. permissible load in a short time | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |

配置28ZY47P-2465直流电机(28ZY47P-2465 DC Motor)

| 减速比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 35 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 254 | 354 | 495 | 596 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减速级数 Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 减速器长度(L) Length(L) mm | 25.7 | 25.7 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 |
| 空载转速 No-load speedr/min | 1752 | 1255 | 464 | 342 | 241 | 186 | 127 | 92 | 65 | 47 | 34 | 26 | 18 | 13 | 11 |
| 额定转速 Rated speedr/min | 1415 | 1014 | 375 | 276 | 194 | 150 | 103 | 74 | 53 | 38 | 28 | 21 | 15 | 11 | 8.8 |
| 额定转矩 Rated torqueN.m | 0.024 | 0.034 | 0.083 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.38 | 0.53 | 0.74 | 0.90 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 |
| 最大瞬间允许负载N.m Max. permissible load in a short time | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |

- 电动机特性图 Motor Characteristic Figure

A-11

技术参数如有变动，恕不另行通知